进口科教用品用途说明

| 商品名称：梯度PCR仪（热循环仪） 型号：Bio-Rad C1000 Touch |  | 联系人： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 联系方式： |
| 组成部分 | Bio-Rad C1000 Touch PCR仪主要由控制主机和样品模块构成。主机集成有系统控制软件和Peltier（半导体元件）升降温模块。通过软件设置不同时间PCR样品模块的温度及温度变化曲线程序，半导体控温模块则对PCR样品模块温度进行精确控制，实现反应模块温度的改变（上升或下降）。反应模块为导热性能优良的金属材质，分布有不同规格（0.02mL-0.5mL）和数量（32-384孔）的样品孔，可容纳并紧密接触相应规格样品容器（PCR管、PCR板等），通过与样品容器将热量传递给样品和调控其温度按照系统设定程序周期性变化。 |  |
| 工作原理 | PCR仪是用于完成聚合酶链式反应（Polymerase Chain Reaction, PCR）实验的一个精密温控设备，并能在94℃-55℃-72℃之间按照程序周期性上升或下降，因此PCR仪又称为热循环仪（Thermal cycler）。 DNA在体外升温至94℃时解开双螺旋结构成单链状态，温度冷却至55℃时扩增引物与单链按碱基互补配对规律结合，再升温至72℃左右时DNA聚合酶沿着单链的5'-3'方向合成互补链。 PCR通过精准控制的样品温度周期性的升降温变化，使样品中的DNA依次经过高温变性、DNA与引物退火结合、DNA链延伸三个周而复始的循环过程，在生物体外完成DNA复制。一般3～5分钟内完成一个循环，每个循环中DNA的两条单链分别被复制成为完全相同的DNA分子，而数量则由1为2翻倍扩增，同时数量扩增后的DNA又可为下一轮循环周期的起始模板进一步参加扩增循环，如此循环30-40次，可使数量极少的DNA分子在40分钟～3小时内迅速扩增放大到几百万倍。故PCR仪又称为基因扩增仪。 梯度PCR仪是把单一等温样品反应模块分成若干个独立温度控制模块，每个模块可以在指定范围内按照梯度设置扩增引物退火温度，实现一次实验完成模板DNA最佳反应条件摸索和在一台仪器上完成多组不同实验，节省实验时间并提高实验效能。 |  |
| 主要功能 | Bio-Rad C1000 Touch PCR仪通过对样品温度精确控制和有规律变化，可完成以下功能： 以mRNA为模板，在适当引物的存在下，通过逆转录PCR（reverse transcription PCR）或者称反转录PCR（reverse transcription-PCR, RT-PCR），由mRNA合成cDNA； DNA为初始模板进行数量扩增，扩增后产物数量足以满足基因克隆、基因检测、基因测序、质粒酶切等下游实验分析和应用要求； 借助于高温样品变性功能，可使核酸蛋白样品的变性。 |  |
| 用途 | Bio-Rad C1000 Touch PCR仪广泛应用于分子生物学、生物化学、细胞生物学、基因工程应用等领域，常见的教学科研用途有： 可快速扩增从植物、实验动物等样品得到mRNA，通过RT-PCR步骤，用于基因表达的检测分析； 扩增细菌等微生物、动物血液、中药材样品中提取基因组DNA等，供后续纯化制备、转染分析和DNA鉴定应用等。 |  |
| 商品 归属 | 所有权： |  |
|  | 使用地点： |  |
| 资金来源： |  |  |
| 在科教用品政策中的出处：（征免性质为科教用品的填写此项） |  |  |