Axygen凝胶成像分析仪招标技术参数

1. 工作环境

1.1 工作温度：5℃～ 40℃

1.2 工作和存储湿度：max 80% to 30℃

1.3 工作电源：AC 100-240V AC, 50/60Hz

2 技术性能与规格要求

2.1 硬件部分

2.1.1 凝胶成像系统通过软件全自动化控制，对蛋白电泳凝胶、DNA凝胶、RNA凝胶等样品进行全自动图像采集并进行定性和定量分析

2.1.2 应用范围包括：

EB，Coomassie Blue，Copper stains，Silver stains，Zinc stains；

SYBR系列，SYBR Green，SYBR Safe，SYBR Gold stains；

GelGreen，Oriole蛋白荧光染料，GelRed，SYPRO Ruby，Coomassie Fluor Orange，Krypton stains；

Radiant Red荧光染色的RNA凝胶，SYPRO Ruby或Oriole荧光染色的蛋白凝胶等。

2.1.3 暗室光源配置：

Epi白光源；

Epi蓝光源，用于EtBr替代核酸染料检测；

302 nm、365 nm双波长紫外透射光源，紫外光源灯泡寿命≥30000小时；

可选配白光转换屏

2.1.3当柜门打开时，紫外灯光源自动切断；切胶操作5分钟后，系统自动关闭紫外光源

2.1.4 超高分辨率相机，像素≥5 .4MP

2.1.5 镜头：≤F1 .8

2.1.6 可以采集16 bit TIFF格式图像，可使用其他常用图像分析软件对图像进行分析处理

2.1.7 发射光源滤片：590nm

2.1.8 滤片滑轮：有

2.1.9 视野大小：≥15 cm x 20 cm，可升级成20cm×24cm

2.1.10认证资质：CE, cTUVus

2.2 软件功能

2.2.1 自动曝光工具快速计算最佳曝光时间，无需手动调节相机

2.2.2 可以使用滑动工具手动调整曝光时间，并实时查看曝光效果

2.2.3 ROI 工具，可以针对感兴趣的区域合理计算曝光时间，特定性有效捕获强亮度或者弱亮度的目的条带

2.2.4条带切割工具可以暂时在紫外灯下查看凝胶条带位置、亮度等

2.2.5成像工具可以修剪，旋转，调整大小，对比度，饱和度和缩放

2.2.6注释工具用于文本注释和绘图操作

2.2.7编辑完成的图像可以保存、打印、电邮、导出，进行下一步分析

3、配置要求

3.1 自动凝胶成像分析仪和图像采集软件1台

3.2外置电脑工作站(国内采购)    1套

最低配置性能要求：1 .4 GHz处理器，2GB 内存，16 GB可用硬盘空间，2 个USB 接口，Windows 7 或以上操作系统

3.2 预装正版Windows 8操作软件平板电脑工作站

触摸屏≥10 .1"

储存容量≥2GB

通过蓝牙、无线或者使用USB与本地LAN连接