QuatStudio 3（4色荧光）技术参数

仪器规格

热循环系统：珀耳帖效应系统

*VeriFlex精确温控模块: 3个独立的精确数码温控区域；

*光学系统：高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年)

*荧光通道数：4色激发光通道和4色检测光通道；

*0.1ml模块型号和0.2ml模块型号均支持标准和快速运行模式

模块规格：（均是固定模块，选购仪器时只能选一种）

96孔0.1ml模块型号

96孔0.2ml模块型号

反应体积：

0.1ml模块型号：10-30uL ；

0.2 ml模块型号：10-100uL；

*支持耗材：

0.2ml模块型号：常规96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜；8 连管 (0.2mL) 条带与光学平盖 • 单管 (0.2 mL) 与光学平盖；

0.1ml模块型号：10-30uL快速96孔 (0.1 mL) 反应板与光学盖膜；8 连管 (0.1 mL) 条带与光学平盖 • 单管 (0.1 mL) 与光学平盖；

*温控模块最高升降温速率：6.5℃/秒

温度范围：4℃–100℃

*温度均一性：±0.4℃

温度准确性：0.25 ℃

支持HRM应用

高分辨熔解曲线分辨率：小至 0.015℃

数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差

*安装时已校准染料：FAM™, SYBR® Green I, VIC®, NED, ABY, JUN, TAMRA, and ROX™ dyes

*荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于TaqMan基因拷贝数(CNV)检测

*被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差

*内置互动触摸屏

*单机运行模式：可连接或不连接电脑，直接定义运行程序，并储存数据结果。

尺寸：27 cm x 50 cm x 40 cm

已验证性能指标：

动态范围：10 个对数的线性动态范围

检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系

*精密度（分辨率）：最低可分辨1.5倍拷贝数差异， 置信度99.7%

运行时间：~30分钟完成qPCR反应

SNP分析指标参数：

SNP call rate：>95%;

检测转化效率：>95%;

精确度：>99.7%

软件主要特点：

*支持云端服务器，可以用网络打开浏览器，使用云端服务器查看，分析，共享数据

*云端服务器支持10GB的免费存储空间

设置向导/高级设置/快速启动

自动标准曲线建立

相对标准曲线

基因分型，数据和反应板读取

移液反应/反应体系设计

导出至 excel, powerpoint, jpeg

*可以进行远程监控

高级分析选项，每孔手动基线设定

产品查询

软件支持应用：

基于标准曲线的绝对定量 Standard curve (absolute quantitation)

相对标准曲线 Relative standard curve

基于比较Ct值的相对定量 Comparative Ct (relative quantitation)

融解曲线分析 Melt curve analysis (as a standalone application)

存在/不存在 Presence/Absence (Plus/minus)

基于或非基于实时扩增的基因分型 Genotyping (with or without real-time amplification)

*基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

*基于荧光定量PCR的Non-coding RNA和microRNA分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

*基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

*基于荧光定量PCR的肿瘤稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

*基于荧光定量PCR的蛋白溶解曲线分析

*单细胞基因分析(single cell analysis)