Veriti PCR仪（热循环仪）招标技术参数

用途概述

在体外模拟聚合酶链反应过程，通过梯度设定和热循环过程温度精确控制功能，实现医学生物学样品的mRNA反转录及质粒DNA、基因片断特异性高效快速扩增

1、工作条件

1.1 环境温度：15-30℃

1.2 相对湿度：15-80 %

1.3 工作电源：100- 240 VAC，功率≤800w

2、主要技术性能和参数

2.1 加热元件：Peltier

2.2 96孔0.2ml 合金模块（0.2ml形式和样品block，支持运行快速试剂）；

2.3 反应模块最高升降温速率：≥3.9℃/秒

*2.4 样品最大变温速率：≥3.35 ℃/秒

2.5 单次循环样品通量：1-96个

2.6 支持运行快速反应试剂

*2.7 梯度功能：使用VeriFlex模块，实现最大25℃梯度跨度（5℃ zone-to-zone），可同时运行至少6种不同退火温度的PCR程序

2.8 梯度温控范围：≥99.9℃

2.9 最小温度梯度和最大温度梯度：每2列区域间温差为0.1℃，整块板温差为0.5℃；每2列区域间温差为5℃，整块板温差为25℃

2.10 热盖温度范围：≥105℃

2.11热盖接触压力：可以自动调节

2.12特异性扩增：实验开始先升热盖温度，热盖温度上升到设定温度前，模块一直保持在任何温度

#2.13 温度精确性：±0.25 ℃（35-99.9 ℃）

2.14 温控范围：4.0℃到99.9 ℃

2.15 温度均一性：<0.5℃（达到95℃后20sec）

#2.16 VGA彩色触摸屏尺寸：≥6.5英寸

2.17 可通过外置PC控制仪器运行

2.18 主机可存储不低于800个工作程序，可使用U盘存储和转移数据

2.19 具有断电保护功能和快速启动功能

2.20 具有基于触摸屏的菜单驱动的Tm值计算器

2.21数据接口：USB和RS 232，网络接口

3、配置要求

3.1 PCR仪主机、96孔梯度反应模块    1套

3.2 初始PCR工具套件，含PCR手柄、封板工具  1套

交货时间	合同签署后90日内

交货地点	用户指定安装调试地点

售后服务要求

1）安装调试：须按买方通知时间派厂家专业技术人员到项目现场安装、调试，直至设备正常运行；

2）产品技术培训：对买方使用人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止；

3）质保期：仪器安装调试后，自验收合格之日起免费质保期至少12个月；

4）售后响应时间要求：在接到用户报修后2小时内做出响应，在3-5天内到达用户现场提供检修服务。