进口科教用品免税用途说明表

| 商品名称： NanoDrop OneC微量紫外可见分光光度计 型号： Thermo Scientific NanoDrop One C |  |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 联系方式： |  |
| 组成部分 | NanoDrop OneC微量紫外可见分光光度计由主机、检测臂和检测池、触摸屏控制分析单元三部分组成。光学系统由一个脉冲氙灯作为光源，通过分光装置产生特定波长的检测信号，并通过光纤传输到检测基座。检测池采用常规比色皿可对常规体积样品进行测定，而可上下活动的检测臂是专门针对微量体积样品检测的模块；集成触摸屏控制平板装置用于仪器操作控制和数据分析处理。 |  |  |  |
| 工作原理 | 单色光照射入一定厚度的光吸收介质后，由于介质吸收光能，使得透射光强度减弱。根据物理学朗伯-比尔定律，吸光度与吸光物质的浓度及吸收层厚度成正比。吸收介质的浓度愈大，介质厚度愈厚，则透射光强度的减弱愈显著。根据吸光度值和标准曲线，就可以计算出测试样品的浓度和含量。 NanoDrop OneC分光光度计利用专利的样品滞留系统进行0.5~2.0ul 微量样品测定：嵌入检测臂内的光缆用于连接氙灯光源，嵌入主机基座内的第二条电缆用于连接检测器。当仪器检测臂降下时接触到检测液体后，在液体固有的表面张力作用下，液体在检测臂和基座之间形成一个标准的微小液体柱，并保持位置的稳定，填充在检测臂和主机样品基座之间的空隙。检测光束从液体柱中心透射到达检测器，实现对液体样品的光谱吸收测定，样品的吸光值，并自动转化成样品的浓度。 NanoDrop OneC 分光光度计微量样品检测模块，可对高浓度样品进行检测，无需事先进行稀释，并极大节省宝贵的实验样品。此外，主机基座上集成比色皿检测池模块，还可满足常量样品测定功能，测试原理同样遵从朗伯-比尔定律。 NanoDrop OneC控制分析单元，实现仪器设置和检测数据的分析、传输。 |  |  |  |
| 主要功能 | NanoDrop OneC主要功能包括： 1）核酸的定量：核酸的最高吸收峰的吸收波长260 nm。据此用于寡核苷酸，单链、双链DNA，以及RNA浓度的检测； 2）蛋白质的直接定量： Bradford，BCA，Lowry或者蛋白Pierce 660nm试验； 3）样品波紫外吸收峰的测定：紫外光谱扫描并适时检测样品的最大吸收波长； 4）NanoDrop OneC使用比色杯可以测量浓度较低的的样品、菌液的光密度或进行动力学实验。具有温度控制和搅拌功能。比色杯检测模块在检测臂抬起时也可使用，可兼容高的比色杯，flowcells等比色杯。 |  |  |  |
| 教学科研用 途 | Thermo Scientific NanoDrop OneC是紧凑型独立式紫外可见光分光光度计，专用于对提纯后的核酸和多种蛋白质进行微体积分析。利用获得专利的样品滞留系统，可对高浓度样品进行检测，无需事先进行稀释。在分子生物学、生物化学、医学生物学等教学科研实验应用普遍。NanoDrop OneC主要用途包括： 1）核酸浓度和纯度的测定：除了核酸浓度，分光光度计同时测定A260/A280的比值，用于评估寡核苷酸，单链、双链DNA，以及RNA样品的纯度； 2）蛋白质的直接定量：采用BCA，Bradford，Lowry等基于紫外测定的方法，测定样品中酶、蛋白的含量； 3）样品波紫外吸收峰的测定：通过样品吸收波长扫描，判定样品的最大吸收值； |  |  |  |
| 商品归属 | 所有权： |  |  |  |
|  | 使用地点： |  |  |  |
| 资金来源 | 说明资金来源 | 是否进行融资租赁、抵押贷款 |  | 否 |
| 在科教用品政策中的 出 处：（征免性质为科教用品的填写此项） |  |  |  |  |

单位签章：