Bio-Rad ZOE荧光细胞成像仪技术参数

一、安装运行条件

1.1 在海拔2000m以下的室内使用

1.2 工作环境温度：10℃ ~ 31℃

1.3 工作输入电源24V DC, 100W

1.4 相对湿度范围：max 80% to 30℃

二、性能参数

2.1 仪器类型：独立自动化荧光细胞成像仪

2.2 标配20X长工作距离荧光/相差物镜，可用于明场、相差和荧光观察

2.3 操作系统：安卓系统，无需外置PC

2.4 对照方法：落射荧光与透射光（明场和相差）,采用绿色LEDs环激发明场通道，减少色差

2.5 荧光通道：标配GFP、RFP、DAPI三种荧光光立方，共有11种通用荧光染料通路和10种QDOT量子点荧光通路供选

2.6 LED光源：不低于5万小时工作寿命，可调强度，无需预热，实验后无需降温，即开即用

2.7 视野：≥0.70 mm2（20×物镜相当于4×物镜视野的视场范围）

2.8 照相机：单色高灵敏度CMOS，分辨率不低于500万像素；

2.9 电动载物台：自动X-Y载物台，X,Y方向移动6mm，触摸屏控制移动方向和速度；可精确控制X轴和Y轴位置

2.10 LCD显示器：不低于10"高清彩色触摸屏；显示分辨率≥1280×768像素；倾斜度80-180o可调

2.11 图像采集：通过触屏操作完成采集和存储功能，内置成像软件可自动调焦

2.12 无需暗室，在自然光实验环境下即可进行荧光样本的观察和图片采集

2.13 获取的图像保存格式类型：JPEG，TIFF和RAW。

三、配置要求

细胞荧光成像仪主机（含触摸屏、物镜、CMOS摄像头、载物台、遮光罩、USB接口等工作组件）、电源线 1套