减免税进口仪器、设备说明

| 商品名称：电泳系统 型 号：Electrophoresis system |  |  |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 联系方式： |  |
| 组成部分 | 系统包括PowerPac Basic Power Supply电泳电源、宽式Mini-Sub Cell GT 电泳槽组件。 1）电泳电源可将普通交流电转换为恒压、恒流和恒功率的“三恒”直流电输出到电泳槽，以产生稳定均匀的电场。 2）电泳槽为电泳介质提供缓冲液和稳定电场的支持。采用在两块玻璃板中间填充琼脂糖凝胶、PAGE凝胶等常用电泳支持介质，电泳样品加载在凝胶一端，凝胶介质整体置于电泳槽中进行；槽中灌装电泳缓冲液，用以维持电泳过程中pH值的稳定和吸收电泳中样品的热量。通电后，待分离的样品，从电泳槽负/正极通过凝胶泳动到正/负极。作为一个完整功能组件，电泳槽包括电源线、槽盖、槽体、制胶槽、电泳梳等标准附件，可完成制胶、跑胶流程。电泳槽最常见的是水平式和垂直式两种，垂直板式电泳常采用聚丙烯酰胺凝胶介质来分离蛋白质，水平式电泳槽则常用于核酸的分离。 |  |  |  |  |
| 工作原理 | 电泳是一种带电分子在电场中向着电性相反的电极移动的现象。利用电泳现象进行物质分离的技术，称电泳技术。不同物质由于所带电荷及分子量的不同，因此在电场中运动速度不同在确定的条件下，带电粒子在单位电场强度作用下，会克服电泳支持介质如琼脂糖凝胶和聚丙烯酰胺胶等介质粘度、摩擦阻力，以一定的速度移向适当的电极，而其单位时间内移动的距离（即迁移率）为特征性固有常数，与其分子大小、分子构形以及所带的净电荷的多少有关。当置于在同一电场中电泳，经一定时间后，由于移动距离不同而相互分离。 |  |  |  |  |
| 主要功能 | 蛋白质、核酸、多肽等生物分子，在特定的pH值下可以带正电或负电。在电场作用下，这些带电分子、颗粒物会向着与其所带电荷极性相反的电极方向移动。在同一电场的作用下，样品中各组份通过凝胶介质时电泳迁移速率不同，因此可以通过电泳将蛋白质或核酸分子混合物中的各种成分彼此分离开来，据此可以对不同物质进行定性或定量分析，或将一定混合物进行组分分析或单个组分提取制备。 |  |  |  |  |
| 用途 | 1）分子生物学实验室采用电泳分离多肽、蛋白质、核酸等生物大分子，通过切割回收电泳后的目标样品凝胶条带，经过纯化可用于后续分析研究； 2）分析某种物质纯度：聚丙烯酰胺凝胶电泳可以将分子大小相同而带不同数量电荷的物质分离开，并且还可以将带相同数量电荷而分子大小不同的物质分离开。把样品在电泳系统分离后，观察是否存在多条电泳聚集条带判定待分析样品是否含有其他成份； 3）测定分子量：通过待测样品成份在电泳后聚集位置，与分子量明确的标准品对比后，可用于分子量的测定。SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳测蛋白质分子量法,时间短，分辨率高，所需样品量极少。 4)琼脂糖或聚丙烯酰胺凝胶电泳用于分离、鉴定和纯化DNA片段。如DNA重组、DNA核苷酸序列分析、DNA限制性内切酶分析及限制性酶切作图等的技术基础。 |  |  |  |  |
| 商品归属 | 所有权 |  |  |  |  |
|  | 使用地点： |  |  |  |  |
| 资金来源： |  |  | 是否进行融资租赁、贷款抵押： |  | 否 |
| 在科教用品政策中的出处： 2007年第13号海关总署公告文件《附件1 为科学研究教学和科技开发提供必要条件的实验设备、装置和器械（不包括中试设备）》二、样品制备设备和装置（四）分离、纯化、浓缩设备 |  |  |  |  |  |

单位签章：