减免税进口仪器、设备说明

| 商品名称：小型电泳转印系统 型 号：Mini-Trans Blot |  |  |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 联系方式： |  |
| 组成部分 | 小型电泳转印系统由PowerPac Power Supply电泳电源和Mini-Trans Blot转印槽组成。 1）电泳电源是建立电泳电场的装置，电泳电源由供电变压器及供电控制部分组成（无分析装置），可将普通交交流电能转换为适合电泳使用的恒压、恒流和恒定功率的“三恒”直流电，并输出到电泳槽，以产生稳定均匀的电场。 2）电泳槽为电泳转印提供缓冲液和稳定电场。由缓冲液槽、带电缆接口的槽盖、凝胶固定、电泳模块和冷却降温冰盒组成。凝胶组装成滤纸-凝胶-印迹膜-滤纸的三明治夹心结构后，用凝胶转印夹固定，置于电泳转印电极芯中形成转印模块，再置于缓冲液中工作。槽中灌装电泳缓冲液，用以维持电泳过程中电泳环境保持稳定和导出电泳产热。降温冰盒置于缓冲液槽中，通过热量交换，可维持缓冲体系保持较低温度。 |  |  |  |  |
| 工作原理 | 蛋白质、核酸、多肽等生物分子，在特定的pH值下可以带正电或负电。在电场作用下，这些带电分子、颗粒物会向着与其所带电荷极性相反的电极方向移动。转印实验中，经电泳分离后的凝胶内部不同位置聚集了各种待检测成份，这些成份在电场驱动下再次发生电泳运动，克服凝胶介质各种束缚阻力，从凝胶内部泳动到凝胶表面，并迁移到与凝胶紧密接触的印迹膜上，印迹膜借助于自身高效吸附作用，在与凝胶对应的位置，分别牢固地吸附待检测的各种电泳成份，便于针对特定位置的样品收集和分析。 |  |  |  |  |
| 主要功能 | 在电场作用下，实验样品中将凝胶分离后仍停留在凝胶内部的带电各蛋白质、核酸等带电的混合组份，进一步通过电泳迁移到吸附膜表面，据此可以对不同物质进行定性或定量分析，或将特点斑点条带进行提取分析。 |  |  |  |  |
| 用途 | 1）免疫印迹目标蛋白质：将要分析的蛋白质从SDS-PAGE凝胶转印到印记膜上，进行Western杂交，用于化学发光和比色检测，验证特定目标蛋白是否存在以及表达的丰度变化； 2）核酸转印：以进行 northern 或Southern杂交，便于进行定量定性分析，可用于研究基因表达等应用； 3）蛋白测序：将蛋白质从 SDS-PAGE 凝胶转印到膜，切取目标蛋白质斑点回收后可用于蛋白质氨基酸残疾序列测定，鉴定未知蛋白成份。 |  |  |  |  |
| 商品归属 | 所有权 |  |  |  |  |
|  | 使用地点： |  |  |  |  |
| 资金来源： |  |  | 是否进行融资租赁、贷款抵押： |  | 否 |
| 在科教用品政策中的出处： 2007年第13号海关总署公告文件《附件1 为科学研究教学和科技开发提供必要条件的实验设备、装置和器械（不包括中试设备）》二、样品制备设备和装置（四）分离、纯化、浓缩设备 |  |  |  |  |  |

单位签章：