进口科教用品用途说明

| 商品名称：印迹凝胶多功能成像仪 型号：Invitrogen iBright CL1500 |  | 联系人： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 联系方式： |
| 组成部分 | Invitrogen iBright CL1500成像分析仪由硬件、成像控制和图像数据分析软件组成。硬件部分集中在主机机箱内部，主要包括暗箱主体、光学数字成像装置、紫外透射台等检测光源和为不同样品类型提供的样品托盘。 暗箱用于屏蔽环境光照为检测提供暗室成像环境并承载全部硬件；紫外透射台用于可激发样品标记的荧光染料并作为蓝光转换样品盘和透射白光样品盘工作时所需紫外基础光源；样品托盘则为不同检测样品提供对应的检测光源；光学成像装置安装于暗箱顶部，在软件控制下自动采集高清数字图像并存储；图像采集和分析用于设定实验检测条件和和控制所有硬件，并可对数字图像进行自动分析处理和提供检测分析报告。 |  |
| 工作原理 | Invitrogen iBright CL1500成像分析仪集电泳凝胶紫外成像、印迹膜等化学发光成像分析于一体。不同样品检测采用不同功能附件，检测原理不同。 以Western Blotting印迹膜化学发光检测为例，其工作原理将电泳实验后的凝胶装载于相应的紫外透射样品托盘，紫外光源激发经过荧光染料标记的凝胶（如最常见的溴化乙锭EB标记DNA凝胶，SYPRO Ruby标记的蛋白凝胶），荧光染料在紫外线激发后发射微弱的荧光信号，凝胶上呈现出电泳分离后实验样品中不同成份物质在条带上不同位置聚集而形成条带，通过软件自动调节成像光圈和变焦、亮度调整和图像优化，采集高清图像并传输到电脑上，利用图像分析软件分析处理，获得被检测样品的电泳迁移率、分子量、样品含量等信息，生成最终结果及分析报告。 |  |
| 主要功能 | Invitrogen iBright CL750、CL1500 Western印迹成像系统采用910万像素冷CCD和多重自动化功能，内置功能强大分析软件以及随机提供的PC端iBright分析软件。适用于western blot印迹（化学发光免疫印迹，比色免疫印迹）、荧光染色蛋白质凝胶、比色染色蛋白质凝胶（考马斯亮蓝、银染和丽春红等凝胶染色等）和荧光染色核酸凝胶样品成像和数据分析应用。 分析软件自动识别核酸、蛋白质泳道和条带的识别、移动、调整和编号，具有凝胶条带的峰值、迁移率、分子量、面积位置或样品总量以及百分比含量等计算和比较功能，具有1D和2D分析、Dot-Blot图像处理分析、菌落及克隆计数等图像定量和定性分析功能。 |  |
| 用途 | Invitrogen iBright CL1500印迹凝胶多功能成像系统在科研实验室中的主要用途包括： 1）可用于采用各种常用HRP(horseradish peroxidase)和AP(alkaline phosphatase)底物（如Thermo Scientific SuperSignal和Invitrogen WesternBreeze底物）的化学发光印迹膜成像和检测分析； 2）溴化乙锭(Ethidium bromide/EB)染色凝胶、Invitrogen SYBR 系列染色凝胶成像和分析； 3）比色染色凝胶Colorimetric检测分析，如考马斯亮蓝/Coomassie、银染/silver stains）；染色膜（如丽春红、Thermo Scientific Pierce Reversible Protein Stain）； 4）荧光染色凝胶（例如，Invitrogen SYPRO Ruby 染色） 5）自定义的多模式检测分析，用于对包含多种信号的样品进行成像，例如化学发光、荧光、比色染色和/或可见图像；图像显示类似于荧光印迹模式，允许为任意样本添加伪彩色； 6）薄层层析板等图像的分析，可以确定位置样品的成份和性质，做定性分析。将未知样品的光密度与已知浓度的样品条带的光密度进行比较，可以得到未知样品的浓度或者质量，做定量分析； 7）斑点杂交识别，计算斑点质量及显示斑点质量分布图等； |  |
| 商品 归属 | 所有权： |  |
|  | 使用地点： |  |
| 资金来源： |  |  |
| 在科教用品政策中的出处：（征免性质为科教用品的填写此项） |  |  |