减免税进口仪器、设备说明

| 商品名称：CFX Connect实时荧光定量仪 |  |  |  | 联系人： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 联系方式 |
| 组成 部分 | CFX Connect实时荧光定量仪系统包括CFX Connect 光学检测模块、CFX Connect反应基座、 CFX操作分析软件（3) CFX Manager Software interface CD）、数据线（Communication cables）组成。 |  |  |  |
| 工作 原理 | 完成聚合酶链式扩增反应温控循环过程，对目的核酸片段特异扩增过程进行实时检测；通过温度梯度控制功能优化聚合酶链式反应实验条件。通过对扩增过程中荧光信号值的变化动态分析初始模板浓度和数量关系。 |  |  |  |
| 主要 功能 | 在聚合酶链式扩增反应温控循环过程中，通过对目的核酸片段进行特异性扩增和荧光标记,获得实时变化的荧光信号,监测循环过程的荧光信号强度变化并与实时设备相连的计算机收集荧光数据。实时荧光定量检测设备的软件对收集到的数据进行处理,设定域值水平，鉴定初始模板的数量和浓度水平。 荧光定量PCR仪可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析、检验生物芯片的结果、siRNA与miRNA应用、遗传疾病诊断、基因型鉴定等多种研究领域。具备精确熔点曲线分析功能，可用于突变筛选与突变位点检测。 1.以半导体加热制冷方式控制反应模块温度；实验过程中实时显示温控及运行状态； 2．具备精确熔点曲线分析功能，用于突变筛选与突变位点检测：借助精确熔点曲线分析功能，可以利用饱和荧光染料筛选可能的单核苷酸突变。 3.温度梯度功能：可以同时运行8个不同的温度条件，40 -99℃的梯度温控范围；梯度温差范围是1 - 25℃，国产同类设备无法达到此功能。 4.灵敏度：高检测灵敏度，可成功检测人类基因组中单拷贝IL-1β基因。 5.数据分析：具有绝对定量、相对定量功能；数据处理过程中可以选择多个看家基因作为对照；可以自动根据扩增效率对数据进一步处理，得到更加准确可靠的结果。 |  |  |  |
| 用途 | 用于实验室承担的国家“973”课题、“863”课题、“科技支撑项目”、国家自然科学基金、农业部948项目、国家自然基金委的创新群体项目等现代生物技术科研工作的需要。 |  |  |  |
| 商品 归属 | 所有权 |  |  |  |
|  | 使用地点： |  |  |  |
| 资金来源： |  |  | 是否进行融资租赁、贷款抵押： |  |
| 在科教用品政策中的出处： （征免性质为科教用品的填写此项） |  |  |  |  |

单位签章：